信令转换系统

简   介

苏州三先通信设备有限公司

地址：江苏苏州市胥江路405号（苏州有线电一厂）

电话：0512 - 68223725

传真：0512 – 68220498 – 211

邮编：215002

电子邮件：info@hk3c.com

网    址：www.hk3c.com

中国一号信令、七号信令、PRI信令灵活转换

产品介绍

JSN-1000A E1信令转换接口是采用ODS开放式系统设计，依照《邮电部电话交换设备总技术规范书GF002-9002.1》和《中国国内电话网NO.7信号方式技术规范GF001-9001》而设计的全数字信令转换接口，该接口完全符合CCITT和CEPT标准。在JSN-1000A E1交换网中加入8KE1，就构成带汇接中继接口的NO.7交换网，它不单能够以NO.7信令系统进行内部组网，还可通过汇接中国1号数字中继接口或PRI信令接口连接其他电话网络系统。

JSN-1000A E1信令转换接口包括NO.7数字中继接口、NO.1数字中继接口和PRI信令接口三部分。该系统能够对所连接的NO.7中继链路、NO.1中继链路及PRI信令间进行信令转换，从而实现NO.7中继同NO.1中继、PRI信令间的汇接，JSN-1000A E1信令转换接口可通过这种汇接联网公用网或其他转网。

JSN-1000A E1信令转换接口结构紧凑、体积小、性能稳定、维护方便，在同类产品中，具有较高的性能价格比，特别适合在中国的各种专用网中使用。

工作原理

由多台JSQ-31V5 SS.7交换机、JSQ-31 SSTP & DXC信令转接系统和JSN-1000A E1信令转换接口构成的专网系统，其中SSTP为各SP（SS.7交换机）间进行信令转接，DXC将各交换机的中继链路的中继链路半固定两两相连，构成一网状的交换网络，由JSN-1000A E1信令转换接口提供通往其他交换局或公网的NO.1中继链路、NO.7 中继链路和PRI信令链路、各端局SP呼叫其他交换局均JSN-1000A E1信令转换接口通进行汇接。

分布式主控部分

系统的主控部分采用分布式设计。每块主控CPU板由一片80C652单片机来控制，通过工业标准的SBUS Ⅱ串行总线将八块CPU板进行联网。系统通过RS-232串行口连接维护台和其他后台设备。

分布式交换网络

系统的交换网络也是分布式结构。每块8KE1板上有一片1024X1024交换芯片，构成（1024×1024）×2的无阻塞交换网络。

完美的维护台

JSN-1000A E1信令转换接口系统的维护台由一台PC机构成。

PC机维护台通过串行口连接到交换机以完成数据通讯。维护台软件在中文WIN95界面上运行，采用全中文菜单，可方便的完成各种维护台功能操作。

结构紧凑

一个独立的JSN-1000A E1信令转换接口系统仅由两快8KE1板构成，可安装在一个48cm×34cm的机箱内， JSN-1000A E1信令转换接口系统还可以同JSQ-31V5 SP交换机或JSQ-31V5 SSP & DXC安装在同一个机箱内。

两种中继类型

JSN-1000A E1信令转换接口系统即可以汇接PCM数字中继，同时实现了NO.7与NO.1信令、PRI信令之间的转换。

运营商能够

NO.7 or PRI信令

NO.7信令

NO

PRI信令

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 8K E1板 | 1 to 2 |
| 8HDLC CPU模块 | 1 to 2 |
| Tone 32模块 | 1 to 2 |
| 1U 8E1 底板 | 1 |
| Echo canceller module | 1 to 2 |
| Card cage 450 1U | 1 |

| 系统 |  |
| --- | --- |
| 交换方式 | 时分交换 |
| 连接方式 | 半固定连接 |
| 容量 |  |
| NO.7 PCM中继 | 最大16条E1 |
| PRI | OR最大16条E1 |
| NO.1数字中继 | OR最大16条E1 |
| 话务量 | 200ERL（0.8ERL/CH） |
| 控制界面 |  |
| Ethernet | IEEE802.3; 10 baseT |
| 接口类型 | RS-232C |
| PCM中继 |  |
| 速率 | 2.048M |
| 线路码型 | HDB3码 |
| 阻抗 | 75Ω或120Ω |
| 误码率 | <10−6 |
| 信令协议 | 中国七号、中国一号、PRI |
| NO.7信令 |  |
| 启动方式 | 自动启动 |
| 差错控制 | 基本差错控制法 |
| NO.1信令 |  |
| 线路信令 | DL（1） |
| 记发器信令 | 多频互控记发器信号 |
| 工作条件 |  |
| 工作电压 | 110/220V 50—60HZ AC -43V——63V DC |
| 最大功率 | 15W |
| 物理结构 |  |
| 体积 | 48×34×4.5cm |
| 重量 | 3Kg |
| 环境指标 |  |
| 温度 | -5℃--45℃ |
| 湿度 | 10℅——90℅ |