数 字 程 控 交 换 机

JSN-1000A

用户手册

苏州三先通信设备有限公司

地址：江苏苏州市胥江路405号（苏州有线电一厂）

电话：0512 - 68223725

传真：0512 – 68220498 – 211

邮编：215002

电子邮件：info@hk3c.com

网    址：www.hk3c.com

目   录

1.	概述	3

1.1	客户端PC配置	3

1.2	登录OMC	4

2.	OMC 主管理界面	5

2.1	系统状态	5

2.1.1	状态图	6

2.1.2	局端设备	6

2.1.3	远端设备	6

2.2	系统配置	6

2.2.1	网络参数	6

2.2.1.1	七号信令参数	6

2.2.1.2	RSU	7

	E1:	7

	字头：	8

	局向：	10

	小区	11

2.2.2	客户管理	12

	普通用户	12

2.3	话务统计	14

2.3.1	日志	14

	告警日志	15

	操作日志	16

	话单	16

	话单下载	17

2.4	系统维护	18

2.5	参数设置	18

2.5.1	MTP3	18

	服务网络类型	19

	本机信令点	20

	链路组	21

	链路	22

	路由表	23

	状态	24

2.5.2	SSC	25

	高级客户管理	27

3.	EAN具体维护	28

3.1	查看配置	28

3.2	观察EAN系统状态	29

3.3	参数配置	30

3.4	客户管理	33

3.5	话务统计	35

# 概述

## 客户端PC配置

在通过OMC维护网络之间，请准备好客户端PC。PC的配置如下：

Win 98, 2000, NT 或 XP 操作系统

IE 5.0 或更高

1024x768 分辨率

一个以太网口

TCP/IP配置

OMC 的IP地址为172.18.128.1 和 172.18.129.1。为了能够访问OMC，客户端服务器必须正确设置。具体设置如下：

进入 开始 -> 控制面板 -> 网络连接.

选择本地连接 -> 属性

选择Internet 协议 (TCP/IP)

打开 使用下面的 IP 地址, 输入IP地址 172.18.x.1 (x 的范围从200 到 255). 子网掩码 255.255.0.0.

点击 确定

## 登录OMC

图 1-1  OMC 登录页面

打开IE，输入主OMC服务器IP地址： http://172.18.128.1/。输入用户名和密码 designer

如果因为某些原因，主OMC服务器停止运行，可以输入从OMC IP地址：http://172.18.129.1

OMC 主管理界面

主菜单

告警栏

子菜单

操作页面

系统时间登陆帐号

图 2-1  OMC主界面(系统配置- 客户管理-普通用户)

OMC界面主要有三部分：主菜单、子菜单和操作页面。

其中主菜单有五个基本功能，每个主菜单都包括一个下拉子菜单。

## 系统状态

图2-2  状态图

系统状态包括三大部分状态图、局端设备、远端设备

### 状态图

状态图中可查看网络和中心机房的状态

### 局端设备

| 局端设备 | 操作界面 |
| --- | --- |
| CSC | 可查看8KE1_0、8KE1_1状态信息（基本状态、刷新时间、时钟状态/俄相、版本） |
| 服务器 | 可查看服务器OMC、SSC的状态（基本状态、平台模块、刷新时间、版本号） |
| 外设 | 可查看VPS_0、VPS_1、CNF、PCR-R2-31J_0、PCR-R2-31J_1、PCR_0、PCR_1的状态（基本状态、子系统编号） |

表2-1   局端设备界面说明

### 远端设备

远端设备中包括EAN和JAN

在EAN界面中可查看E1Card、CPU Card状态信息、子系统端口状态、E1桢状态

## 系统配置

系统配置包括网络参数和客户管理两大部分

### 网络参数

#### 七号信令参数

| 七号信令参数 | 界面内容 |
| --- | --- |
| SPC路由 | 国际、国际备用、国内、国内备用的对端信令点、标准链路组、备用链路组 |
| 信令链路组 | 点击编号就可对其对端信令点、网络标识、自环状态进行设置 |
| 信令链路 | 点击编号就可对信令链路编号、信令链路码编号、CPC IP进行设置 |
| 本地服务地址 | 点击实体名就可对 MSISDN、网络标识、IP（平面0）、IP（平面1）进行设置 |
| 全局码 | 点击编号就可以对开始号码、结束号码、启用、编号计划、网络标识、对端信令点、子系统号码、路由标识、替换开始位置、替换结束位置、出局编码计划、替换号码进行设置 |

表2-2  七号信令参数界面说明

#### RSU

##### E1:

图2-3  系统配置—>网络参数—>RSU—>E1

点击E1端口号可以配置E1的参数，如下图

| E1设置 | 说明 |
| --- | --- |
| E1状态 | 开—〉端口使用 关—〉端口未使用 |
| CIC | E1电路号 |
| 对应局向 | E1端口所对应的局向 |
| 信令类型 | E1端口的协议类型 |
| CRC4 | 开—〉CRC4检验 关—〉CRC4 不检验 |
| MTP2警告 | 开—〉MTP2告警 关—〉MTP2不告警 |

图2-4 E1参数设置                                   表2-3  参数说明

##### 字头：

图2-5  系统配置—>RSU—>字头

城域网系统共有256个8位拨号字头，点击“添加”可以增加拨号字头；直接点击拨号字头可以设置字头参数

图2-6 拨号字头设置

参数说明：

| 字头 | 说明 |
| --- | --- |
| 字头编号 | 增加一个新的字头就会产生一个范围在0~255之间的字头编号 |
| 字头启用 | 字头使用或未使用 |
| 呼入号码类型 | 呼入号码类型，包括：未知、MSISDN、国内长途和国际长途 |
| 呼出号码类型 | 呼出号码类型，包括：未知、MSISDN、国内长途和国际长途 |
| 删码个数 | 设置值范围0 – 8。 0=不删， 1-8=删除第 1-8 位 |
| 增码个数 | 设置值范围0 – 8。 0=不增， 1-8=增加第 1-8 位 |
| 增码号码 | 范围EEEEEEEE 到 99999999, |
| 话单开关 | 开=打开被叫号码属于本字头的话单开关 关=关闭被叫号码属于本字头的话单开关 |
| 字头类型 | 拨号字头属性： Trunk=到PSTN， MSISDN=到A接口 MSRN=漫游号码 JSN-1000A CSU（SN）=JSN-1000A CSU（SN）内部 |
| 呼叫类别 | 正常=呼入不检查 紧急呼叫 智能业务=预付费用户 |
| 拨号长度 | 拨号长度若设置为0则表示长度不限制 |
| 内部删码个数 | 设置范围0-15 0=不删 1-15=删第1-15位 |
| 内部增码个数 | 设置范围0-15 0=不增 1-15=增第1-15位 |
| 内部增码号码 | 范围EEEEEEEE 到 99999999 |
| 对应局向 | 拨号字头所属局向 |
| PBX服务类型 | 汇线通，缩位拨号，听本机号码，急呼调度台 |
| 公网长途起始识别位 | 0-7 |
| 主叫号码类型 | 用户sub国内国际网内UN 国内长途国际长途专网1、2 |
| 被叫号码类型 | 中继、网内 |
| 主叫前缀插入个数 | 设置范围0-12 |
| 主叫前缀号码 | 主叫前缀号码 |

表2-4  字头参数说明

##### 局向：

图2-7  系统配置—>RSU—>局向

城域网系统支持256个局向，每个局向被分配给多个字头和E1端口

点击“添加”可以添加局向，直接点击局向号可以设置局向参数

图2-8  设置局向参数

参数说明：

| 局向参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 局向编号 | 范围从0-255 |
| 启用标志 | 中继局向使用或未使用 |
| 局向类别 | PBX功能码、PSTN、HPLMN、VPLMN、用户、GP |
| 对端信令点 | 本局向对端的信令点号 |
| 话单开关 | 本局向产生的话单使能开关 |
| 语音提示 | 打开或关闭本局向上的语音提示 |
| 迂回局向开关 | 迂回局向使用或未使用 |
| 迂回局向号码 | 迂回局向号码 |
| 局向自环 | 局向自环 |
| 网络标识 | 国内、国际、国内备用、国际备用 |
| 电路选择 | 于对端局向系统设置相反 |
| 同抢控制 | 开=开启同抢 关=关闭同抢 |
| PBX功能码 | 功能如分机呼叫等等 |
| 位置 | 一般设置为Both除VPS两平面之间互连局向外 |

表2-5 局向参数说明

##### 小区

点击“添加”可以添加小区，直接点击小区号可以对小区的参数进行设置

### 客户管理

#### 普通用户

图2-9 系统配置—>客户管理—>普通用户

在上图界面中直接单击你所需要查看的电话号码

例：点击电话号码6662得到以下界面

图2-10  用户信息

从上页面中你可以查看到该用户的相关信息，可对其权限进行设置。

## 话务统计

话务统计的数据通过表格和图形来分析

RSU统计类别有：业务、局向、爱尔兰、忙时呼叫

EAN统计类别有：业务、E1、爱尔兰、忙时呼叫

图2-11  话务统计

### 日志

城域网系统提供预览和下载日志文件，包括：告警日志、操作日志、话单。

告警日志记录所有设备的实时告警，操作日志记录所有操作员的操作事件，话单记录JSN-1000A CSU（SN）的通话记录。

其中包括告警日志、操作日志、话单、话单下载

#### 告警日志

图 2-22  日志 —> 告警日志

城域网的告警分5个级别：

| 告警级别 | 告警栏 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 不确定的告警 |
| 2 |  | 警告 |
| 3 |  | 中级警告 |
| 4 |  | 主警告 |
| 5 |  | 严重警告 |

表 2-6 城域网告警级别

删除所有警告，请按  .

#### 操作日志

操作日志记录操作人员的所有操作事件，其中包括：操作员的名字、时间及相关事件。

图 2-13 日志 > 操作日志

#### 话单

图 2-14  日志 > JSN-1000A CSU（SN） 话单

JSN-1000A CSU（SN） 话单内容包括：

| JSN-1000A CSU（SN）话单 | 说明 |
| --- | --- |
| 呼叫类型 | MO = JSN-1000A CSU（SN）电话呼出 MT = JSN-1000A CSU（SN）电话呼入 |
| IMSI | MO：IMSI是主叫的IMSI号码 MT：IMSI是被叫的IMSI号码 |
| 主叫号码 | 主叫号码 |
| 被叫号码 | 被叫号码 |
| 拨号时间 | 拨号时间 |
| 应答时间 | 应答时间 |
| 通话时长 | 通话时长，以秒为单位 |
| 入局局向 | 入局局向 |
| 出局局向 | 出局局向 |
| SScode | SScode |
| 结果 | Y=呼叫成功, N=呼叫失败 |

表2-7  JSN-1000A CSU（SN） 话单详细说明

#### 话单下载

可保存7天的话务记录，每天有24个话单文件，每隔一个小时产生一个话单文件。

24小时后可点击你所需时间的就可以下载当时的话单

图 2-15 日志 > 话单下载

## 系统维护

在系统维护中，可以对备份的数据经行恢复。

其中包括网络参数、用户参数、统计数据、系统配置数据。

## 参数设置

### MTP3

图 2-16  高级管理 >网络高级参数设置 > MTP3

MTP3包括：本机信令点设置、链路组设置、链路设置、路由表设置。

#### 服务网络类型

图2-17  高级管理—>网络高级参数—>MTP3>服务网络类型

点击“set”可以对服务网络类型进行设置

14位国际网络

14位国际备用网络

24位国内网络

24位国内备用网络

图2-18 服务网络类型设置

#### 本机信令点

根据服务网络类型设置本机信令点参数

图2-19  高级管理—>高级参数设置—>MTP3>本机信令点

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 14位国际网络 | 14位国际网络本机信令点号。非零值表示启用此参数 |
| 14位国际备用网络 | 14位国际备用网络本机信令点号。非零值表示启用此参数 |
| 14位国内网络 | 14位国内网络本机信令点号。非零值表示启用此参数 |
| 14位国内备用网络 | 14位国内备用网络本机信令点号。非零值表示启用此参数 |
| 24位国际网络 | 24位国际网络本机信令点号。非零值表示启用此参数 |
| 24位国际备用网络 | 24位国际备用网络本机信令点号。非零值表示启用此参数 |
| 24位国内网络 | 24位国内网络本机信令点号。非零值表示启用此参数 |
| 24位国内备用网络 | 24位国内备用网络本机信令点号。非零值表示启用此参数 |

表 2-8  MTP3 本机信令点参数表

#### 链路组

图 2-20  高级管理—>高级参数设置—>MTP3>链路组属性

点击“set”可对链路组属性进行设置

图 2-21  链路组设置

链路组参数设置：

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| Linkset DPC | 此链路组对端的信令点号 |
| Network indicator | 网络指示有：国际、国际备用、国内、国内备用 |
| Linkset loopback | 此链路组是否有汇接功能 |

表 2-9  MTP3 链路组参数

#### 链路

图 2-21  高级管理—>高级参数设置—>MTP3>链路属性

点击“set”就可对链路属性进行操作

图2-23 链路属性设置

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| Linkset no | E1链路所属的链路组号，每个链路组最多16条E1 |
| SLC no | 本链路组中的链路编号。 |
| CPC no | 本E1链路的网管IP地址，表示IP地址的第三位。 |

表 2-10 MTP3 链路参数

#### 路由表

图 2-24  高级管理—>高级参数设置—>MTP3>路由表

点击“set”可对路由表参数进行设置

图2-25 路由表参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 国际网参数 | 参数包括：对端信令点、所属链路组、迂回链路组 |
| 国际备用参数 | 参数包括：对端信令点、所属链路组、迂回链路组 |
| 国内网参数 | 参数包括：对端信令点、所属链路组、迂回链路组 |
| 国内备用参数 | 参数包括：对端信令点、所属链路组、迂回链路组 |

表 2-11 MTP3 路由参数

#### 状态

在设置好相关参数后，可以通过检查MTP3的状态信息判断设置是否正确、有效。MTP3状态包括：链路状态、链路组状态、国内网状态、国内备用网状态、国际网状态、国际备用网状态。

图 2-24  高级管理—>高级参数设置—>MTP3>链路状态

所有参数设置无误的话，可以点击状态中的命令

图 2-25  高级管理—>高级参数设置—>MTP3>状态>命令

点击“set”对所有参数进行保存先保存再复位

图 2-26  命令设置

### SSC

图 2-27  高级管理 >网络高级参数设置 > SSC

参数设置

| 局向参数 |  |
| --- | --- |
| 拨号字头 | 字头0~8位，拨号的编码对应于系统的组号 |
| 字头属性 | 见前 |
| 字头对应的局向 | 局向号（一个字头只能设置一个局向） |
| 局向属性 |  |
| 话单选择 | 主叫计费、被叫计费、出局入局呼叫、补充业务 |
| 字头限制或允许 | 见前 |
| 限码组1、限码组2 | 限制拨打的号码组 号码长度、号码 |
| 允许拨打组1、允许拨打组2 | 允许拨打的号码组 号码长度、号码 |
| MSC |  |
| 位置管理 | Flag、TG、LAC、CI |
| CPC |  |
| 通话时间限制 | 设置为0则不限制通话时间 |
| 环绕局向 | 平面0、1环绕的局向号 |
| E1端口参数 |  |
| E1接口信令类型 | TUP、ISUP、AIF、ISDN NT、ISDN LT、CONF_E1 |
| E1对应局向 | 为E1分配对应的局向 |
| E1的CIC | 电路识别码必须唯一 |
| 时隙参数 |  |
| 平面0子系统0~3 平面1子系统0~3 | 时隙状态、时隙类型、 |

表2-12局向参数

设置完参数后点击“操作”进行参数存盘

#### 高级客户管理

点击“高级客户管理”可以查看并设置所有用户参数信息

图 2-28  高级管理 >高级客户管理

点击所需的号码就可查看并设置参数信息

图 2-29  高级管理 >高级客户管理>用户信息

# EAN具体维护

## 查看配置

使用OMC前要先确认在系统列表里面已经配置好了EAN系统,

点击主菜单的高级管理（1）子菜单的设备列表（2）

1

2

图2-1 (a)高级管理—>设备列表

EAN

设备存在

图2-1 (b)高级管理—>设备列表

## 观察EAN系统状态

点击主菜单的系统状态（1）子菜单的远端设备EAN（2）

1

2

图2-2 (a) 系统状态—>远端设备—>EAN

图2-2 (b) 系统状态—>远端设备—>EAN

在上图中可查看E1 card板、CPU card板、子系统端口状态、E1桢状态。其中子端口状态可以显示当前的状态如空闲、振铃、通话、拨号、保留。

## 参数配置

点击主菜单的高级管理（1）子菜单网络高级参数（2）系统类型（3）系统类型中的EAN（4）系统编号EAN_0_PUB(5)EAN_0_PUB选择EAN_0_0(6)

1

3

4

2

图2-3 (a) 高级管理—>网络高级参数—>EAN

5

图2-3 (b) 高级管理—>网络高级参数—>EAN

6

图2-3 (c) 高级管理—>网络高级参数—>EAN

EAN_0_0系统参数设置可以点击所要设置的参数名，得到右图的列表，点击“set”(1)跳出对话框进行设置

具体参数设置

1

图2-4 EAN_0_0系统参数设置

系统参数说明

| 呼叫路由 |  |
| --- | --- |
| 国家移动编码 | 由3位数字组成，我国为460 |
| 移动网络编码 | 由2位数字组成，用于识别客户归属的网络我们系统一般用31 |
| IMSI中间5位 | 即第6到第10位，EAN用户一般补5个0 |
| EAN系统编号 | 系统ID号，从1开始编号 |
| 信令点编码长度 | 此栏无需设置，系统自动识别 |
| 源信令点编码 | 即EAN的源信令点 |
| 对端信令点编码 | 目的信令点 |
| 位置区号 | 为一个2字节的BCD码，一般与子系统号编码一致 |
| 小区标识 | 在固话网中，默认为0 |
| 网络标识 | 国内、国际、国内备用、国际备用 |
| 电路识别码 | 设置EAN系统中的每一个模块的CIC编码与CSU中的E1对应 |
| EAN600参数更新位置 |  |
| 位置更新参数 | 一般情况下不需位置更新 |
| 后续号码参数 | 如果EAN接CSU必须支持后续号码 |
| 系统状态及命令 |  |
| A接口软件版本 | 未起用 |
| EAN600系统命令 | 重起、E2PROM参数初始化 |

表2-1   设置参数说明

下图为参数设置成功的界面

图2-5  参数设置成功界面

下面为参数设置失败的界面

图2-6 参数设置失败界面

## 客户管理

点击主菜单高级管理（1）子菜单高级客户管理RSU-HLR（2）

1

2

图2-7  高级客户管理

在上图中点击你所需查看的号码就能对其参数进行设置和修改

图2-8  用户参数设置

用户参数说明

| 使用状态 | 禁用：听忙音，欠费：听提示，使用：正常使用 |
| --- | --- |
| IMSI | IMSI = MCC + MNC + MSIN |
| MSISDN（电话号码） | 分机电话号码 |
| 用户类型 | 普通分机、调度分机、调度话机 |
| LAC | 与EAN的ID相同 |
| 呼叫限制 | 本地、出局、国内、国际呼出等 |
| 呼叫限制控制方式 | 用户使用、不使用密码、用户不能控制 |
| 呼叫限制控制密码 | 必须为4位数字（0~9） |
| 出局呼出限制 | 选择提供则用户自行可激活 |
| 网内呼出限制 | 选择提供则用户自行可激活 |
| 国际长途呼出限制 | 选择提供则用户自行可激活 |
| 国内长途呼出限制 | 选择提供则用户自行可激活 |
| 所有呼入限制 | 选择提供则用户自行可激活 |
| CFU无条件呼叫转移状态 | 选择提供则用户自行可激活 |
| CFU无条件呼叫转移号码 | 用户无论什么状态，系统将所有来电转移到此号 |
| CFB遇忙转移状态 | 选择提供则用户自行可激活 |
| CFB遇忙转移号码 | 用户在通话中有别的来电可转移到此号码 |
| CFNRC不可达到转移状态 | 选择提供则用户自行可激活 |
| CFNRC不可达到转移号码 | 此项只适用于无线移动用户 |
| CFNRY无应答转移状态 | 选择提供则用户自行可激活 |
| CFNRY无应答转移号码 | 在设定时间后未摘机应答将转移到此号 |
| CFNRY无应答转移时间 | 单位为S |
| CLIP（来电显示） | 选择提供则具备来电显示功能 |
| CW呼叫等待 | 选择提供则用户自行可激活 |
| CH呼叫保持 | 选择提供则具备此功能 |
| 分组组号 | 组号 < 127，不分组设置为0 |
| 限码 | 选择限码组和允许拨打组 |
| 恶意呼叫 | 选择激活则具备此功能 |
| 遇忙回叫 | 选择提供则具备此功能 |
| 三方通话 | 选择提供则具备此功能 |
| ECT通话中转移 | 选择提供则具备此功能 |
| 闹钟 | 选择提供可设置闹钟时间 |
| 缺席用户状态 | 选择提供则用户自行可激活 |
| ABS缺席用户提示号码 | 系统提示用户外出请拨打此号码 |
| 汇线通号码 | 长度1~3位数字（0~9）同组短号互相呼叫 |
| 夜服控制 | 设置夜服中的呼叫权限 |
| 引示号状态 | 选择激活则具备此功能 |
| 引示号码 | 引示号码 |
| 保密呼叫 | 选择保密将保密呼叫 |
| 调度台编号 | 0为普通分机，编号应与PBXGATE DDT一致 |
| 调度级别 | 0~255 ，0级别最低 |
| 调度权限 | 可设置调度台的权限 |
| 调度组 | 调度台组号对应SSC参数中的字头编号 |
| 群呼组 | 群呼叫号做为预设群呼组预设会议组的组号 |
| 字头限制 | 可限制或允许16组字头 |

表2-2  用户参数说明

## 话务统计

点击主菜单话务统计（1）子菜单EAN的业务、E1、爱尔兰、忙时呼叫就可查看到业务、E1、爱尔兰变化、忙时呼叫状态的图表分析

1

图2-10  话务统计